集成接口文档

- 地震速报子系统

  - 获取站点列表数据

| 接口描述 | 获取站点位置和设备信息 |
| --- | --- |
| URL | http://210.72.25.175:8080/BDSW2024/servlet/GetStsLocMG |
| 调用方法 | 同步调用 get |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | 数组，定义如下： stID表示站点编码，string； lon表示经度，double； lat表示纬度，double； |

返回值样例如下：

[{"stID":"BD001","MEMSSet":1,"GNSSSet":1,"lon":103.81550,"lat":36.96750},

…

{"stID":"BD002","MEMSSet":1,"GNSSSet":1,"lon":103.89090,"lat":37.00130}]

  - 站点终端状态数据

| 接口描述 | 站点状态数据 |
| --- | --- |
| URL | http://210.72.25.175:8090/GNSS/getCurStationFamily |
| 调用方法 | 异步调用 get |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | json，定义如下： overSt表示异常站点列表，string数组； inSt表示在线站点列表，string数组； 其它为离线站点。 |

返回值样例如下：

{"overSt":["BD019","BD017","BD016",],"inSt":["BD012","BD011","BD010","SMPGX","BD025","BD024","BD023","BD022","BD021","ZBDYX","BD020","HBDGL","BD009","BD008","BD007","BD006","BD005","SMXJZ","BD002","SMMYX","BD001","SMZSZ","BD018","HBDZJ","BD015","SMMNX","BD014","ZBDLW","BD013",]}

  - 通过站点终端获取mems 9条曲线实时数据

| 接口描述 | 通过站点编码获取站点实时数据 |
| --- | --- |
| URL | http://210.72.25.175:8090/GNSS/stLastXMinDispAndMEMSCaledByMEMS |
| 调用方法 | 异步调用 get |
| 传入参数 | 站点编码，如：station=BD018 时间窗口的分钟时长，如：x=1，建议使用x=1分钟时长 |
| 返回值 | json，定义如下： DisEW表示位移数据东西向，json数组； DisNS表示位移数据南北向，json数组； DisUD表示位移数据垂直向，json数组； MEMSEWAcc表示加速度数据东西向，json数组； MEMSNSAcc表示加速度数据南北向，json数组； MEMSZAcc表示加速度数据垂直向，json数组； VEW表示速度数据东西向，json数组； VNS表示速度数据南北向，json数组； VUD表示速度数据垂直向json数组； |

返回值样例如下：

{"DisEW":[{"name":"2024-07-03 09:59:34","value":["2024-07-03 09:59:34",0]},…, {"name":"2024-07-03 10:00:34","value":["2024-07-03 10:00:34",0.191]}],"DisNS":[{"name":"2024-07-03 09:59:34","value":["2024-07-03 09:59:34",0]},…,{"name":"2024-07-03 10:00:34","value":["2024-07-03 10:00:34",1.222]}],"DisUD":[{"name":"2024-07-03 09:59:34","value":["2024-07-03 09:59:34",0]},…,{"name":"2024-07-03 10:00:34","value":["2024-07-03 10:00:34",2.170]}],"VEW":[{"name":"2024-07-03 09:59:34","value":["2024-07-03 09:59:34",0]},…,{"name":"2024-07-03 10:00:34","value":["2024-07-03 10:00:34",-0.004]}],"VNS":[{"name":"2024-07-03 09:59:34","value":["2024-07-03 09:59:34",0]},…,{"name":"2024-07-03 10:00:34","value":["2024-07-03 10:00:34",0.036]}],"VUD":[{"name":"2024-07-03 09:59:34","value":["2024-07-03 09:59:34",0]},…,{"name":"2024-07-03 10:00:34","value":["2024-07-03 10:00:34",-0.005]}],"MEMSEWAcc":[{"name":"2024-07-03 09:59:34.348","value":["2024-07-03 09:59:34.348",0]},…,{"name":"2024-07-03 10:00:34.520","value":["2024-07-03 10:00:34.520",0]}],"MEMSNSAcc":[{"name":"2024-07-03 09:59:34.348","value":["2024-07-03 09:59:34.348",0]},…{"name":"2024-07-03 10:00:34.520","value":["2024-07-03 10:00:34.520",0]}],"MEMSZAcc":[{"name":"2024-07-03 09:59:34.348","value":["2024-07-03 09:59:34.348",0]},…,{"name":"2024-07-03 10:00:34.520","value":["2024-07-03 10:00:34.520",0]}]}

  - 通过站点终端获取北斗3条曲线实时数据

| 接口描述 | 获取站点北斗位移数据 |
| --- | --- |
| URL | http://210.72.25.175:8080/BDSW2024/servlet/InitBDStResultServlet |
| 调用方法 | 同步调用 get |
| 传入参数 | 站点编码，如：station=BD012 |
| 返回值 | json，定义如下： EW表示东西向，json； EW.dis表示东西向位移数值，string数组； EW.time表示东西向位移数据时刻，string数组。 NS表示南北向，json； NS.dis表示南北向位移数值，string数组； NS.time表示南北向位移数据时刻，string数组。 UD表示垂直向，json； UD.dis表示垂直向位移数值，string数组； UD.time表示垂直向位移数据时刻，string数组。 |

返回值样例如下：

{"EW":{"dis":["0.9",…,"-4.4"],"time":["06-27 01:00",…, "07-03 10:00"]},"NS":{"dis":["-3.1",…,"-4.3"],"time":["06-27 01:00",…,"07-03 10:00"]},"UD":{"dis":["29.8",…,"27.5"],"time":["06-27 01:00",…,"07-03 10:00"]}}

  - 地震事件列表数据

| 接口描述 | 获取地震事件列表 |
| --- | --- |
| URL | http://210.72.25.175:8080/BDSW2024/servlet/ GetEQListServlet |
| 调用方法 | 同步调用 get |
| 传入参数 | order: desc，表示按照时间倒序排列 offset: 0，表示返回从offset条记录开始 limit: 20，表示返回的记录数量 |
| 返回值 | json，定义如下： total表示事件共计数量； rows表示每个事件的详细信息，json数组； rows.EQID表示事件ID，string； rows.originTime表示时间，string； rows.loc表示地点，string； rows.GPSMag表示位移震级，string； rows.MEMSMag表示MEMS震级，string； rows.MdkMag表示修正震级，string； rows.ifReal表示是否虚假，string； rows.status表示事件状态，string； rows.firstStation表示首台站点，string。 |

返回值样例如下：

{"total":532,"rows":[{"EQID":"1719625668269","originTime":"2024-06-29 09:45:37.538","loc":"甘肃省白银市景泰县正路镇","GPSMag":"5.9","MEMSMag":"9.1","MdkMag":"-","ifReal":"是","status":"结束","type":"null","firstStation":"BD008"},…,{"EQID":"1717472369057","originTime":"2024-06-04 11:38:45.424","loc":"甘肃省白银市景泰县寺滩乡","GPSMag":"5.3","MEMSMag":"8.8","MdkMag":"-","ifReal":"是","status":"结束","type":"null","firstStation":"BD010"}]}

  - 时间区间内的地震事件列表数据

| 接口描述 | 获取时间区间内的地震事件列表 |
| --- | --- |
| URL | http://210.72.25.175:8080/BDSW2024/servlet/GetEQSSServlet |
| 调用方法 | 同步调用 get |
| 传入参数 | sts:开始时间，精确到秒，格式规范：yyyy-MM-dd HH:mm:ss ets:结束时间，精确到秒，格式规范：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 返回值 | json数组，定义如下： EQID表示事件ID，string； originTime表示时间，string； loc表示地点，string； GPSMag表示位移震级，string； MEMSMag表示MEMS震级，string； MdkMag表示修正震级，string； ifReal表示是否虚假，string； status表示事件状态，string； firstStation表示首台站点，string。 |

返回值样例如下：

[{"EQID":"1719625668269","originTime":"2024-06-29 09:45:37.538","loc":"甘肃省白银市景泰县正路镇","GPSMag":"5.9","MEMSMag":"9.1","MdkMag":"-","ifReal":"是","status":"结束","type":"null","firstStation":"BD008"},

…,

{"EQID":"1717472369057","originTime":"2024-06-04 11:38:45.424","loc":"甘肃省白银市景泰县寺滩乡","GPSMag":"5.3","MEMSMag":"8.8","MdkMag":"-","ifReal":"是","status":"结束","type":"null","firstStation":"BD010"}]

  - 根据地震事件查询关联站点拓扑关系数据

| 接口描述 | 获取地震事件关联站点数据 |
| --- | --- |
| URL | http://210.72.25.175:8080/BDSW2024/servlet/GetEQIdx |
| 调用方法 | 同步调用 get |
| 传入参数 | 地震事件ID，如eqID=1719625668269 |
| 返回值 | json，定义如下： EQInfo.lon表示震中经度； EQInfo.lat表示震中纬度； EQInfo.EQARs.station表示当前事件被触发的站点。 |

返回值样例如下：

{"EQInfo":{"name":"20240629 09:45:37-甘肃省白银市景泰县寺滩乡-9.1级","EQID":"1719625668269","lon":103.74,"lat":37.1,"gpsMag":5.9,"memsMag":9.1,"firstSt":"BD008","createTime":"2024-06-29 09:47:48.269","eqTime":"2024-06-29 09:45:37.538"},"EQARs":[{"station":"BD008","PT":"2024-06-29 09:46:10.04","gpsMag":0.0,"memsMag":9.1,"stGPSMag":0.0,"stMEMSMag":9.1,"EpiLon":103.6587,"EpiLat":37.0447,"EpiDis":0.0,"stGPSMags":[{"station":"BD008","M":0.0,"maxHDis":1.3,"maxVDis":0.8,"maxENUDis":1.3}]},…,{"station":"BD014","PT":"2024-06-29 09:49:23.24","gpsMag":5.9,"memsMag":9.1,"stGPSMag":5.0,"stMEMSMag":6.9,"EpiLon":103.7434,"EpiLat":37.1013,"EpiDis":22.5665,"stGPSMags":[{"station":"BD008","M":4.8,"maxHDis":1.5,"maxVDis":0.8,"maxENUDis":1.5},{"station":"BD022","M":5.9,"maxHDis":9.3,"maxVDis":7.3,"maxENUDis":9.3},{"station":"BD002","M":5.5,"maxHDis":4.0,"maxVDis":1.5,"maxENUDis":4.0},{"station":"BD020","M":5.3,"maxHDis":1.6,"maxVDis":0.7,"maxENUDis":1.6},{"station":"BD017","M":5.2,"maxHDis":1.4,"maxVDis":1.2,"maxENUDis":1.4},{"station":"BD014","M":5.0,"maxHDis":1.4,"maxVDis":0.2,"maxENUDis":1.4}]}]}

  - 通过事件和终端查询历史数据

| 接口描述 | 通过事件和终端查询历史数据 |
| --- | --- |
| URL | http://210.72.25.175:8080/BDSW2024/servlet/ GetHisDispMEMSCaledByMEMSByEQSt |
| 调用方法 | 同步调用 get |
| 传入参数 | eqID：1723111484365，表示地震事件ID； stationID：BD021，表示终端ID ； PT：2024-08-08 18:04:37.660，表示震时，格式规范：yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS； |
| 返回值 | json，定义如下： EWDis表示东西向位移数据； NSDis表示南北向位移数据； UDDis表示垂直向位移数据； MEMSEWAcc表示东西向MEMS数据； MEMSNSAcc表示南北向MEMS数据； MEMSZAcc表示垂直向MEMS数据。 |

返回值样例如下：

{

"EWDis":

[

{"name":"2024/08/08 18:04:16.000","value":["2024/08/08 18:04:16.000",0.000]},

… ,

{"name":"2024/08/08 18:05:37.000","value":["2024/08/08 18:05:37.000",0.122]}

],

"NSDis":

[

{"name":"2024/08/08 18:04:16.000","value":["2024/08/08 18:04:16.000",0.000]},

… ,

{"name":"2024/08/08 18:05:37.000","value":["2024/08/08 18:05:37.000",-0.280]}

],

"UDDis":

[

{"name":"2024/08/08 18:04:16.000","value":["2024/08/08 18:04:16.000",0.000]},

… ,

{"name":"2024/08/08 18:05:37.000","value":["2024/08/08 18:05:37.000",-0.039]}

],

"MEMSEWAcc":

[

{"name":"2024/08/08 18:04:16.000","value":["2024/08/08 18:04:16.000",0.000]},

…,

{"name":"2024/08/08 18:05:37.660","value":["2024/08/08 18:05:37.660",0.000]}

],

"MEMSNSAcc":

[

{"name":"2024/08/08 18:04:16.000","value":["2024/08/08 18:04:16.000",0.000]},

…,

{"name":"2024/08/08 18:05:37.660","value":["2024/08/08 18:05:37.660",0.000]}

],

"MEMSZAcc":

[

{"name":"2024/08/08 18:04:16.000","value":["2024/08/08 18:04:16.000",0.000]},

…,

{"name":"2024/08/08 18:05:37.660","value":["2024/08/08 18:05:37.660",0.000]}

]

}

  - 其他（此项分子系统补充）

- 固定式子系统

  - 获取站点列表数据

| 名称 | 站点位置(所有站点的数据) |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetAllSiteData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,1,"HBWX03",1,"rove","HBWX01","\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u4fe1\u606f\u5b66\u90e8\u6d4b\u7ed8\u5b66\u9662",1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1,"59.172.178.32",63083,"59.172.178.22",55590,"test1","test1","HBWX03","HarxonHXCGX606A","TrimbleAlloy",1,1],...],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)1,(2)1,(3)"HBWX03",(4)1,(5)"rove",(6)"HBWX01",(7)"\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u4fe1\u606f\u5b66\u90e8\u6d4b\u7ed8\u5b66\u9662",(8)1,(9)0.0,(10)0.0,(11)0.0,(12)0.0,(13)0.0,(14)0.0,(15)1,(16)"59.172.178.32",(17)63083,(18)"59.172.178.22",(19)55590,(20)"test1",(21)"test1",(22)"HBWX03",(23)"HarxonHXCGX606A",(24)"TrimbleAlloy",(25)1,(26)1]

对应字段及解释

(1) id站点ID

(2) state软件状态(0是断开,1是连接)

(3) sitename站点名称

(4) isused是否使用(0是未使用1是在使用)

(5) siteproperties站点属性(基准站,流动站)

(6) sitecorrespondbasesite所属基准站

(7) sitedetails详细地址

(8) risklevel风险等级

(9) x概略坐标(x)

(10)y概略坐标(y)

(11)z概略坐标(z)

(12)b概略坐标经度

(13)l概略坐标纬度

(14)h概略坐标高程

(15)connecttype连接类型(0为tcp,1为ntrip)

(16)iptcp连接ip地址

(17)porttcp连接端口

(18)ntripipntripIP地址

(19)ntripportntrip端口地址

(20)ntripusernamentrip用户名

(21)ntrippasswordntrip密码

(22)ntripmountpointntrip挂载点

(23)antennatype天线类型

(24)receivertype接收机类型

(25)monitoringpointsid所属监测点

(26)equipmentcommunicationtype设备所使用的通信方式(0为网络通信,1为短报文通信)

  - 站点终端状态数据

| 接口描述 | 根据站点id获取站点终端数据 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetSiteState |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID":1 //站点ID } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":[[1]],"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)1]

对应字段及解释

(1) state软件状态(0是断开,1是连接)

  - 站点相对水平和位移曲线图实时数据

| 接口描述 | 通过站点ID，时间查询相对定位的水平和垂直曲线 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetRelativeDisplacementMonitoringData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID":1, //站点ID "beginTime": "2024-06-12 12:00:00", //开始时间 "endTime": "2024-06-12 14:00:00" //结束时间 } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":[["2024-06-12 12:00:04",9.035773,-17.895196],...],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)"2024-06-12 12:00:04",(2)9.035773,(3)-17.895196]

对应字段及解释

- time时间

- dh水平位移量

- du高程位移量

  - 根据站点查询四条告警线

| 接口描述 | 通过站点ID查询站点四个预警信息 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetSiteEarlyWarningSet |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID":1 //站点ID } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,1,200.0,150.0,100.0,80.0,30.0]],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1),1,(2)200.0,(3)150.0,(4)100.0,(5)80.0,(5)30.0]对应字段及解释

- sitename站点名称

- redwarn红色预警

- yellowwarn黄色预警

- orangewarn 橙色预警

- bluewarn 蓝色预警

- warnfreq 预警频率

  - 根据站点查询四条告警线

| 接口描述 | 通过站点ID查询站点四个预警信息 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetSiteEarlyWarningSet |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID":1 //站点ID } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,1,200.0,150.0,100.0,80.0,30.0]],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1),1,(2)200.0,(3)150.0,(4)100.0,(5)80.0,(5)30.0]对应字段及解释

- sitename站点名称

- redwarn红色预警

- yellowwarn橙色预警

- orangewarn 黄色预警

- bluewarn 蓝色预警

- warnfreq 预警频率

  - 数据质量评估

| 接口描述 | 与2.3合并 |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 预警预报列表数据

| 接口描述 | 通过时间查询预警预报信息 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetSiteEarlyWarningData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "beginTime": "2024-06-12 12:00:00", //开始时间 "endTime": "2024-06-12 14:00:00" //结束时间 } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":{"entity":[{"id":"2","monitoringpointID":"1","monitoringpointname":"\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u5357\u5761","sitename":"HBWX01","time":"2024-06-12 12:00:00", "prewarnclass": "\u65e0\u9884\u8b66", "warndesp": "\u65e0\u9884\u8b66", "warnstate": "\u65e0\u9700\u5904\u7406"}, ...], "total": 1628}, "state": "200"}

结果各个项依次是:

{(1)"id":"2",(2)"monitoringpointID":"1",(3)"monitoringpointname":"\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u5357\u5761",(4)"sitename":"HBWX01",(5)"time":"2024-06-12 12:00:00", (6)"prewarnclass": "\u65e0\u9884\u8b66", (7)"warndesp": "\u65e0\u9884\u8b66", (8)"warnstate": "\u65e0\u9700\u5904\u7406"}

对应字段及解释

- id 表格主键

- monitoringpointID 监测点ID

- monitoringpointname监测点名称

- sitename站点名称

- warntime预警时间

- prewarnclass 预警等级

- warndesp 预警描述

- warnstate预警状态

  - 获取某个预警预报关联的历史数据

| 接口描述 | 根据预警预报的结果ID，查询相对定位的历史同时间的数据(前后一小时) |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetEarlyWarningDetailData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID":1, //站点ID "time": "2024-06-12 12:00:00" //时间 } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":{"entity":[{"id": "1", "time": "2024-06-12 11:00:04", "dh": 3.599493, "du": -16.702883},...],"total":1440},"state":"200"}

结果各个项依次是:

{(1)"id": "1",(2) "time": "2024-06-12 11:00:04", (3)"dh": 3.599493, (4)"du": -16.702883}

对应字段及解释

- id设备ID

- time时间

- dh水平位移量

- du高程位移量

  - 告警阈值配置新增

| 接口描述 | 新增预警预报设置新增 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformAddEarlyWarningSet |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID":1, //站点ID } ] } |
| 返回值 | {"state": "200"} |

无数据结果

  - 告警阈值配置删除

| 接口描述 | 根据预警预报主键ID删除新增预警预报设置 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformDelEarlyWarningSet |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "id":2, //预警预报主键id } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

无数据结果

  - 告警阈值配置修改

| 接口描述 | 根据预警预报主键ID修改预警预报设置 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformEditEarlyWarningSet |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "id":1, //id “redwarn”:200,//红色预警阈值 “yellowwarn”:150,// 橙色预警阈值 “orangewarn”:100,// 黄色预警阈值 “bluewarn”:80,//蓝色预警阈值 “warnfreq”: 30//预警频率 } ] } |
| 返回值 | {"state": "200"} |

无数据结果

  - 告警阈值配置查询

| 接口描述 | 根据站点ID查询预警预报设置 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetEarlyWarningSetData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "sitename":1 //站点ID } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,1,200.0,150.0,100.0,80.0,30.0]],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1),1,(2)200.0,(3)150.0,(4)100.0,(5)80.0,(5)30.0]对应字段及解释

- sitename站点名称

- redwarn红色预警

- yellowwarn橙色预警

- orangewarn黄色预警

- bluewarn 蓝色预警

- warnfreq预警频率

  - 监测点新增

| 接口描述 | 新增监测点 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformAddMonitoringpoints |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "monitoringpointName": “监测点1”, //监测点名称 “provice”:”湖北省”,//省 “city”:”宜昌市”,//市 “district”:”秭归县”,//区域 } ] } |
| 返回值 | {"state": "200"} |

无数据结果

  - 监测点删除

| 接口描述 | 根据监测点ID 删除监测点数据 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformDelMonitoringpoints |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "id":30 //站点ID } ] } |
| 返回值 | {"state": "200"} |

无数据结果

  - 监测点修改

| 接口描述 | 根据监测点ID 修改监测数据 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformEditMonitoringpoints |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { “id”:31//监测点 ID "monitoringpointName": “监测点1”, //监测点名称 “provice”:”湖北省”,//省 “city”:”宜昌市”,//市 “district”:”秭归县”,//区域 } ] } |
| 返回值 | {"state": "200"} |

无数据结果

  - 监测点查询

| 接口描述 | 获取所有监测点数据 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetMonitoringpointsData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,"\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u5357\u5761","\u6e56\u5317\u7701","\u6b66\u6c49\u5e02","\u6b66\u660c\u533a"],...],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)1,(2)"\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u5357\u5761",(3)"\u6e56\u5317\u7701",(4)"\u6b66\u6c49\u5e02",(5)"\u6b66\u660c\u533a"]

对应字段及解释

- id主键ID

- monitoringpointname监测点名称

- provice省

- city市

- district区域

  - 站点新增

| 接口描述 | 新增监测站 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformAddSite |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "id": 0,//id默认为0 "state": 0,//设备状态,默认为0 "sitename":"HBWX04",//站点名名称 "isused": 1,//是否启动 "siteproperties": "rove",//站点类型 "sitecorrespondbasesite": "1",//所属基准站 "sitedetails": "武汉大学信息学部测绘学院",//站点详情 "risklevel": "1",//风险等级 "x": 0,//概略坐标(x) "y": 0,//概略坐标(y) "z": 0,//概略坐标(z) "b": 0,//概略坐标经度 "l": 0,//概略坐标纬度 "h": 0,//概略坐标高程 "connecttype": 1,//连接类型(0为tcp,1为ntrip) "ip": "59.172.178.32",//tcp连接ip地址 "port": "63083",//tcp连接端口 "ntripip": "59.172.178.22",//ntripIP地址 "ntripport": "55590",//ntrip端口地址 "ntripusername": "test1",//ntrip用户名 "ntrippassword": "test1",//ntrip密码 "ntripmountpoint": "HBWX04",//ntrip挂载点 "antennatype": "HarxonHX-CGX606A",//天线类型 "receivertype": "TrimbleAlloy",//接收机类型 "monitoringpointsid": 1,//所属监测点 "equipmentcommunicationtype": 1//设备所使用的通信方式(0为网络通信,1为短报文通信) } ] } |
| 返回值 | { "state": "200"} |

  - 站点删除

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformDelSite |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "id":26 //站点ID } ] } |
| 返回值 | { "state": "200"} |

  - 站点修改

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformEditSite |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "id": 0,//站点ID "state": 0,//设备状态,默认为0 "sitename":"HBWX04",//站点名名称 "isused": 1,//是否启动 "siteproperties": "rove",//站点类型 "sitecorrespondbasesite": "1",//所属基准站 "sitedetails": "武汉大学信息学部测绘学院",//站点详情 "risklevel": "1",//风险等级 "x": 0,//概略坐标(x) "y": 0,//概略坐标(y) "z": 0,//概略坐标(z) "b": 0,//概略坐标经度 "l": 0,//概略坐标纬度 "h": 0,//概略坐标高程 "connecttype": 1,//连接类型(0为tcp,1为ntrip) "ip": "59.172.178.32",//tcp连接ip地址 "port": "63083",//tcp连接端口 "ntripip": "59.172.178.22",//ntripIP地址 "ntripport": "55590",//ntrip端口地址 "ntripusername": "test1",//ntrip用户名 "ntrippassword": "test1",//ntrip密码 "ntripmountpoint": "HBWX04",//ntrip挂载点 "antennatype": "HarxonHX-CGX606A",//天线类型 "receivertype": "TrimbleAlloy",//接收机类型 "monitoringpointsid": 1,//所属监测点 "equipmentcommunicationtype": 1//设备所使用的通信方式(0为网络通信,1为短报文通信) } ] } |
| 返回值 | { "state": "200"} |

  - 站点查询

| 接口描述 | 查询所有站点信息(分页方式) |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetSiteData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "param": "",//可不填 "page": 1,//页数 "rows": 100//行数 } ] } |
| 返回值 | {"totle":resultsTotle, "data": results, "state" : "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,1,"HBWX03",1,"rove","HBWX01","\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u4fe1\u606f\u5b66\u90e8\u6d4b\u7ed8\u5b66\u9662",1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1,"59.172.178.32",63083,"59.172.178.22",55590,"test1","test1","HBWX03","HarxonHXCGX606A","TrimbleAlloy",1,1],...],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)1,(2)1,(3)"HBWX03",(4)1,(5)"rove",(6)"HBWX01",(7)"\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u4fe1\u606f\u5b66\u90e8\u6d4b\u7ed8\u5b66\u9662",(8)1,(9)0.0,(10)0.0,(11)0.0,(12)0.0,(13)0.0,(14)0.0,(15)1,(16)"59.172.178.32",(17)63083,(18)"59.172.178.22",(19)55590,(20)"test1",(21)"test1",(22)"HBWX03",(23)"HarxonHXCGX606A",(24)"TrimbleAlloy",(25)1,(26)1]

对应字段及解释

(1) id站点ID

(2) state软件状态(0是断开,1是连接)

(3) sitename站点名称

(4) isused是否使用(0是未使用1是在使用)

(5) siteproperties站点属性(基准站,流动站)

(6) sitecorrespondbasesite所属基准站

(7) sitedetails详细地址

(8) risklevel风险等级

(9) x概略坐标(x)

(10)y概略坐标(y)

(11)z概略坐标(z)

(12)b概略坐标经度

(13)l概略坐标纬度

(14)h概略坐标高程

(15)connecttype连接类型(0为tcp,1为ntrip)

(16)iptcp连接ip地址

(17)porttcp连接端口

(18)ntripipntripIP地址

(19)ntripportntrip端口地址

(20)ntripusernamentrip用户名

(21)ntrippasswordntrip密码

(22)ntripmountpointntrip挂载点

(23)antennatype天线类型

(24)receivertype接收机类型

(25)monitoringpointsid所属监测点

(26)equipmentcommunicationtype设备所使用的通信方式(0为网络通信,1为短报文通信)

  - 根据站点ID,获取设备信息(新增站点需要用到)

| 接口描述 | 根据站点ID,获取设备信息(新增站点需要用到) |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformEquipmentData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID": 1////站点ID } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state" : "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,1,1,"1","1","1",1]],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)1,(2)1,(3)1,(4)"1",(5)"1",(6)"1",(7)1]对应字段及解释

- id主键ID

- siteID站点ID

- terminalId设备ID

- cardNum卡号

- monitoringType监测类型

- sensorType监测点类型

- sensorId传感器类型ID

  - 根据站点ID,获取北斗短报文设备信息(新增站点需要用到)

| 接口描述 | 根据站点ID,获取北斗短报文设备信息(新增站点需要用到) |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformShortMessageEquipmentData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID": 4//站点ID } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state" : "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,4,1,"1","1","1",1]],

"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)1,(2)4,(3)1,(4)"1",(5)"1",(6)"1",(7)1]对应字段及解释

- id主键ID

- siteID站点ID

- terminalId设备ID

- cardNum卡号

- monitoringType监测类型

- sensorType监测点类型

- sensorId传感器类型ID

  - 获取所有站点状态

| 接口描述 | 获取所有站点状态 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetAllSiteState |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | {"data": results, "state" : "200"} |

结果数据:

{"data":[[1,"HBWX03",1],...],"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)1,(2)"HBWX03",(3)1]

对应字段及解释

- siteid站点ID

- sitename站点名称

- state软件状态(0是断开,1是连接)

  - 获取预警设置的站点信息(新增预警预报设置数据时候可能会用到)

| 接口描述 | 获取预警设置的站点信息(新增预警预报设置数据时候可能会用到) |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/ PlatformGetEarlyWarningSetDialogMonitoringData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | {"data": results, "state" : "200"} |

结果数据:

{"data":[[2,"\u5317\u6597\u4e91\u5927\u697c"], ], "state": "200"}

结果各个项依次是:

[(1)2,(2)"\u5317\u6597\u4e91\u5927\u697c"]

对应字段及解释

- id监测点ID

- monitoringpointname监测点ID

  - 获取所有站点名称与id(新增预警预报设置数据时候可能会用到)

| 接口描述 | 获取所有站点名称与id(新增预警预报设置数据时候可能会用到) |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetEarlyWarningSetDialogSiteData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "monitoringPointID": 1//站点ID } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state" : "200"} |

结果数据:

{"data": [[2, "HBWX01"],...], "state": "200"}

结果各个项依次是:

[2, "HBWX01"]

对应字段及解释

- siteid站点ID

- sitename站点名称

  - 获取所有站点的站点状态和预警状态

| 接口描述 | 获取所有站点的站点状态和预警状态 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetAllSiteStateAndEarlyWarningState |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | {"data": results, "state" : "200"} |

结果数据:  {"data":[["1","\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u5357\u5761","HBWX03",114.3570992191,30.5287488622,41.8356831735,"\u65e0\u9884\u8b66"]，...],"state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)"1",(2)"\u6b66\u6c49\u5927\u5b66\u5357\u5761",(3)"HBWX03",(4)114.3570992191,(5)30.5287488622,(6)41.8356831735,(7)"\u65e0\u9884\u8b66"]

对应字段及解释

- siteid站点ID

- monitoringpointname监测点名称

- sitename站点名称

- b 经度

- l纬度

- h高度

- state站点状态 (断开，无预警，警示级，注意级，警报级，警戒级)

  - 根据时间查询预警预报信息

| 接口描述 | 根据时间查询预警预报信息 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformGetEarlyWarningData |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "warningLevel":"无预警",(无预警,警示级,注意级,警报级,警戒级) "beginTime": "2024-07-07 01:18:30", //起始时间 "endTime": "2024-07-07 03:18:30",//结束时间 "page": 1,//当前页 "rows": 5//行数 } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state" : "200"} |

结果数据:   {"data":{"entity":[{"warnDesp": "\u65e0\u9884\u8b66", "warnState": "\u65e0\u9700\u5904\u7406", "time": "2024-07-07 01:18:30", "sitename": "HBWX03", "terminalId": 11111, "b": 114.3570992, "l": 30.5287488622},...],"totle":241},"state":"200"}

结果各个项依次是:

{(1)"warnDesp": "\u65e0\u9884\u8b66", (2)"warnState": "\u65e0\u9700\u5904\u7406", （3）"time": "2024-07-07 01:18:30", (4)"sitename": "HBWX03", (5)"terminalId": 11111, (6)"b": 114.3570992, (7)"l": 30.5287488622}

对应字段及解释

- warnDesp预警描述

- warnState预警状态（无预警，警示级，注意级，警报级，警戒级）

- time 时间

- sitename站点名称

- terminalId设备ID

- b经度

- l纬度

  - 通过站点ID，时间查询变形速率

| 接口描述 | 通过站点ID，时间查询变形速率 |
| --- | --- |
| URL | http://59.172.178.22:55503/PlatformDeformationRate |
| 调用方法 | post |
| 传入参数 | { "MainData":[ { "siteID":1, //站点ID "beginTime": "2024-06-07 12:00:00", //开始时间 "endTime": "2024-06-07 14:00:00" //结束时间 } ] } |
| 返回值 | {"data": results, "state": "200"} |

结果数据:

{"data":[["2024-06-07 12:00:00",5.1565,-23.8048],...], state":"200"}

结果各个项依次是:

[(1)"2024-06-07 12:00:00",(2)5.1565,(3)-23.8048]]

对应字段及解释

- time时间

- VH_rel相对定位水平方向形变速率

- VU_rel相对定位垂直方向形变速率

- 多参量子系统

  - 获取站点列表数据

| 接口描述 | 获取所有站点列表的基本信息。 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/list |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": [ { "id": "station_001", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "alarm_status": "警戒级", "last_sync_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "physical_terminals": [ { "id": "terminal_001", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "elevation": 100, "battery": 95, "rainfall": 20.5, "acceleration_x": 0.01, "acceleration_y": 0.02, "acceleration_z": 0.03, "intensity": 1.5, "crack_displacement": 0.005, "tilt_x": 0.1, "tilt_y": 0.1, "temperature": 22.5, "soil_moisture": 30.0, "last_sync_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "is_on_line": "true", "alarm_level": "警戒级" } ], "chemical_terminals": [ { "id": "terminal_002", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "carbon_dioxide_concentration": 400, "environment_temperature": 25, "environment_pressure": 101.3, "time": "2024-07-15T12:34:56Z", "hydrogen_concentration": 0.2, "elevation": 100, "last_sync_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "is_on_line": "true", "alarm_level": "正常" } ], "alarm_msg": [ { "alarm_level": "警戒级", "alarm_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "alarm_value": "20.5", "alarm_param": "rainfall", "alarm_terminal_id": "terminal_001" } ] }, { "id": "station_002", "latitude": 124.567, "longitude": 79.012, "alarm_status": "正常", "last_sync_time": "2024-07-16T13:45:12Z", "physical_terminals": [ { "id": "terminal_003", "latitude": 124.567, "longitude": 79.012, "elevation": 150, "battery": 90, "rainfall": 15.3, "acceleration_x": 0.02, "acceleration_y": 0.03, "acceleration_z": 0.04, "intensity": 1.2, "crack_displacement": 0.004, "tilt_x": 0.2, "tilt_y": 0.2, "temperature": 24.0, "soil_moisture": 32.0, "last_sync_time": "2024-07-16T13:45:12Z", "is_on_line": "true", "alarm_level": "注意级" } ], "chemical_terminals": [ { "id": "terminal_004", "latitude": 124.567, "longitude": 79.012, "carbon_dioxide_concentration": 390, "environment_temperature": 26, "environment_pressure": 102.5, "time": "2024-07-16T13:45:12Z", "hydrogen_concentration": 0.1, "elevation": 150, "last_sync_time": "2024-07-16T13:45:12Z", "is_on_line": "true", "alarm_level": "正常" } ], "alarm_msg": [ { "alarm_level": "警示级", "alarm_time": "2024-07-16T13:45:12Z", "alarm_value": "15.3", "alarm_param": "rainfall", "alarm_terminal_id": "terminal_003" } ] } ] } |

  - 站点终端状态数据

| 接口描述 | 根据站点id查询包含终端和事件 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/get |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | terminal_id=terminal_001 |
| 返回值+ | { "code": 0, "msg": "success", "data": { "id": "station_001", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "alarm_status": "警戒级", "last_data_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "physical_terminals": [ { "id": "terminal_001", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "elevation": 100, "battery": 95, "rainfall": 20.5, "acceleration_x": 0.01, "acceleration_y": 0.02, "acceleration_z": 0.03, "intensity": 1.5, "crack_displacement": 0.005, "tilt_x": 0.1, "tilt_y": 0.1, "temperature": 22.5, "soil_moisture": 30.0, "last_data_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "is_on_line": "true", "alarm_level": "警戒级" } ], "chemical_terminals": [ { "id": "terminal_002", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "carbon_dioxide_concentration": 400, "environment_temperature": 25, "environment_pressure": 101.3, "hydrogen_concentration": 0.2, "elevation": 100, "last_data_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "is_on_line": "true", "alarm_level": "正常" } ], "alarm_msg": [ { "alarm_level": "警戒级", "alarm_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "alarm_value": "20.5", "alarm_param": "rainfall", "alarm_terminal_id": "terminal_001" } ] } } |

  - 回归分析数据

| 接口描述 | 多参量化学氢气浓度产品数据，暂时保持不变 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/beidou/ext/chemistry |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | [{ "terminalId": "ABC123",//设备ID "cardNum": "BDK456",//北斗卡号 "relationfun": "y=1.07x+2.58",//氢气与温度关系函数 "time": "2023-11-27 12:30:00",//业务解算时间 "alarm_state":1,//告警等级 "data": [ //数据的JSON对象 { "temperature": 23.5 //温度 "time": "2023-11-27 12:30:00", //时间 "n3concentration": 25.50 //H2氢气浓度 },{}… // （包含其他19项数据） ] } ,{},{}…… |

  - 动态曲线数据

| 接口描述 | 原化学二氧化碳浓度数值，暂时保持不变 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/beidou/ext/physics |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | 无 |
| 返回值 | [{ "terminalId": "ABC123",//设备ID "cardNum": "BDK456",//北斗卡号 "time": "2023-11-27 12:30:00",//业务解算时间 "co2concentration": 5.80 //二氧化碳浓度 "alarm_state":1,//告警等级 } ,{}… // （包含其他19项数据） ] } ,{},{}…… ] |

  - 站点新增

| 接口描述 | 增加站点接口 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/add |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "id": "station_001" } |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": { "station_id": "station_001" } } |

  - 站点删除

| 接口描述 | 删除站点接口 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/delete |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | { "id": "station_001" } |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": { "station_id": "station_001" } } |

  - 站点修改

| 接口描述 | 修改站点接口 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/update |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | { "id": "station_001", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910 } |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": { "station_id": "station_001" } } |

  - 站点查询

| 接口描述 | 根据站点id查询包含终端和事件 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/get |
| 调用方法 | get |
| 传入参数 | id=station_001 |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": { "id": "station_001", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "alarm_status": "警戒级", "last_data_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "physical_terminals": [ { "id": "terminal_001", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "elevation": 100, "battery": 95, "rainfall": 20.5, "acceleration_x": 0.01, "acceleration_y": 0.02, "acceleration_z": 0.03, "intensity": 1.5, "crack_displacement": 0.005, "tilt_x": 0.1, "tilt_y": 0.1, "temperature": 22.5, "soil_moisture": 30.0, "last_data_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "is_on_line": "true", "alarm_level": "警戒级" } ], "chemical_terminals": [ { "id": "terminal_002", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, "carbon_dioxide_concentration": 400, "environment_temperature": 25, "environment_pressure": 101.3, "time": "2024-07-15T12:34:56Z", "hydrogen_concentration": 0.2, "elevation": 100, "last_data_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "is_on_line": "true", "alarm_level": "正常" } ], "alarm_msg": [ { "alarm_level": "警戒级", "alarm_time": "2024-07-15T12:34:56Z", "alarm_value": "20.5", "alarm_param": "rainfall", "alarm_terminal_id": "terminal_001" } ] } } |

  - 增加站点设备

| 接口描述 | 增加设备接口 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/terminal/add |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "station_id": "station_001", "type": "physical", // or "chemical" "terminal": { "id": "terminal_003", "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, // additional terminal-specific fields } } |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": { "station_id": "terminal_003" } } |

  - 删除站点设备

| 接口描述 | 删除设备接口 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/terminal/delete |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "station_id": "station_001", "terminal_id": "terminal_003" } |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": { "station_id": "station_001", "terminal_id": "terminal_003" } } |

  - 修改站点设备

| 接口描述 | 修改设备接口 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/terminal/update |
| 调用方法 | POST |
| 传入参数 | { "station_id": "station_001", "terminal_id": "terminal_003", "type": "physical", // or "chemical" "terminal": { "latitude": 123.456, "longitude": 78.910, // additional terminal-specific fields } } |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": { "station_id": "station_001", "terminal_id": "terminal_003" } } |

  - 查询站点设备

| 接口描述 | 查询设备接口 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/terminal/get |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | terminal_id=terminal_003 |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": [ { "warning_level": "警报级", "terminals_type": "化学", "station_name": "湖北省武汉市XXX地区站点", "terminal_id": "terminal1", "alarm_time": "2024-07-08T15:30:00Z", "alarm_param": "氢气浓度", "alarm_value": "5.0" }, { "warning_level": "警报级", "terminals_type": "物理", "station_name": "湖北省武汉市YYY地区站点", "terminal_id": "terminal2", "alarm_time": "2024-07-08T15:29:45Z", "alarm_param": "温度", "alarm_value": "45.0" } // 其他报警事件 ] } |

  - 告警事件列表数据

| 接口描述 | 获取最近的报警事件，返回最多1000条数据，倒序排列，包含时间，地点，设备id，参量类型，数值，预警等级 目前参数类型化学包含：氢气浓度、二氧化塔浓度、温度 、气压、海拔 物理包含：海拔、电量、加速度X、加速度Y、加速度Z、烈度、地裂缝位移、倾斜X、倾斜Y、温度、土壤含水率 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/warningInfo/list |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | start_time: string (起始时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) end_time: string (结束时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": [ { "warning_level": "警报级", "terminals_type": "化学", "station_name": "湖北省武汉市XXX地区站点", "terminal_id": "terminal1", "alarm_time": "2024-07-08T15:30:00Z", "alarm_param": "氢气浓度", "alarm_value": "5.0" }, { "warning_level": "警报级", "terminals_type": "物理", "station_name": "湖北省武汉市YYY地区站点", "terminal_id": "terminal2", "alarm_time": "2024-07-08T15:29:45Z", "alarm_param": "温度", "alarm_value": "45.0" } // 其他报警事件 ] } |

  - 告警事件列表数据（带筛选）

| 接口描述 | 获取最近的报警事件，返回最多1000条数据，倒序排列，包含时间，地点，设备id，参量类型，数值，预警等级 目前参数类型化学包含：氢气浓度、二氧化塔浓度、温度 、气压、海拔 物理包含：海拔、电量、加速度X、加速度Y、加速度Z、烈度、地裂缝位移、倾斜X、倾斜Y、温度、土壤含水率 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/warningInfo/list_filt |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | start_time: string (起始时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) end_time: string (结束时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) terminals_type: string (参数类型筛选，值为 "物理" 或 "化学") alarm_param: string (报警类型筛选，如 "氢气浓度", "温度", "海拔" 等) page: int (页码，从 1 开始) page_size: int (单页显示记录数) |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data_count": 160, "data": [ { "warning_level": "警报级", "terminals_type": "化学", "station_name": "湖北省武汉市XXX地区站点", "terminal_id": "terminal1", "alarm_time": "2024-07-08T15:30:00Z", "alarm_param": "氢气浓度", "alarm_value": "5.0" }, { "warning_level": "警报级", "terminals_type": "物理", "station_name": "湖北省武汉市YYY地区站点", "terminal_id": "terminal2", "alarm_time": "2024-07-08T15:29:45Z", "alarm_param": "温度", "alarm_value": "45.0" } // 其他报警事件 ] } |

化学终端

•	"h2Concentration": 氢气浓度 (单位: ppm)

•	"co2Concentration": 二氧化碳浓度 (单位: %)

•	"temperature": 温度 (单位: 摄氏度)

•	"pressure": 气压 (单位: hPa)

•	"altitude": 海拔 (单位: 米)

物理终端

•	"altitude": 海拔 (单位: 米)

•	"electricity": 电量 (单位: %)

•	"rainfall": 雨量 (单位: mm)

•	"accelerationX": 加速度X (单位: m/s²)

•	"accelerationY": 加速度Y (单位: m/s²)

•	"accelerationZ": 加速度Z (单位: m/s²)

•	"intensity": 烈度 (单位: 无)

•	"groundFissure": 地裂缝位移 (单位: mm)

•	"inclineX": 倾斜X (单位: 度)

•	"inclineY": 倾斜Y (单位: 度)

•	"soilMoisture": 土壤含水率 (单位: %RH)

•	"temperature": 温度 (单位: 摄氏度)

  - 通过事件查询关联相关站点数据

| 接口描述 | 事件包含终端和站点id,可通过1.2站点终端状态数据接口查询 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/get |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | terminal_id=terminal_003 |
| 返回值 | 上同1.2接口 |

  - 获取特定终端的历史数据，用于绘制折线图等（物理）

| 接口描述 | 获取特定终端的历史数据，用于绘制折线图等。返回最新的最多1000条数据 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/physicalTerminal/history（物理） |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | · terminal_id: string (终端ID) · param_type: string (请求参数类型，如下所示) - "altitude": 海拔, 单位：米 (Integer, -999~9999) - "electricity": 电量, 单位：百分比 (Integer, 00~99%) - "rainfall": 雨量, 单位：毫米 (Double, 00~99) - "accelerationX": X方向加速度, 单位：米/秒² (Double, 0.00~9.99) - "accelerationY": Y方向加速度, 单位：米/秒² (Double, 0.00~9.99) - "accelerationZ": Z方向加速度, 单位：米/秒² (Double, 0.00~9.99) - "intensity": 烈度, 单位：度 (Double, 0.0~9.9) - "groundFissure": 地裂缝位移, 单位：毫米 (Double, 000.0~999.9) - "inclineX": X方向倾斜角度, 单位：度 (Double, -180.00~+180.00) - "inclineY": Y方向倾斜角度, 单位：度 (Double, -180.00~+180.00) - "temperature": 温度, 单位：摄氏度 (Double, -40.0~85.0) - "soilMoisture": 土壤含水率, 单位：百分比 (Double, 00.0~99.9%RH) · start_time: string (起始时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) · end_time: string (结束时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "success", "data": [ { "time": "2024-07-08 15:30:00", "param_type": "altitude", "value": 1000 }, { "time": "2024-07-08 15:29:45", "param_type": "temperature", "value": 25.5 } // 其他数据 ] } |

  - 获取特定终端的历史数据，用于绘制折线图等（化学）

| 接口描述 | 获取特定终端的历史数据，用于绘制折线图等。返回最新的最多1000条数据 |
| --- | --- |
| URL | http://mp.divint3.cn:8080/api/v1/stationInfo/chemicalTerminal /history（化学） |
| 调用方法 | GET |
| 传入参数 | - terminal_id: string (终端ID) - param_type: string (请求参数类型，如下所示) - "h2Concentration": 氢气浓度, 单位：ppm (Double, 3位小数) - "co2Concentration": 二氧化碳浓度, 单位：百分比 (Double, 2位小数) - "temperature": 温度, 单位：摄氏度 (Double, 1位小数) - "pressure": 气压, 单位：hPa (Double, 1位小数) - "altitude": 海拔, 单位：米 (Integer, -999~9999) - start_time: string (起始时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) - end_time: string (结束时间，格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
| 返回值 | { "code": 0, "msg": "成功获取化学终端历史数据", "data": [ { "time": "2024-07-08 15:30:00", "param_type": "co2Concentration", "value": 0.04 }, { "time": "2024-07-08 15:29:45", "param_type": "co2Concentration", "value": 0.03 } // 其他数据 ] } |

- 抛投式子系统

  - 抛投设备监测数据

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 无人机列表查询

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 无人机视频

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 抛投式监测终端列表

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 报警设置-报警设置查询

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 报警设置-报警设置修改

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 报警设置-预警响应级别设置查询

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 报警设置-预警响应级别设置修改

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 设备管理查询

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 设备管理删除

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 设备管理修改

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 设备管理查询

| 接口描述 |  |
| --- | --- |
| URL |  |
| 调用方法 |  |
| 传入参数 |  |
| 返回值 |  |

  - 其他（此项分子系统补充）